货物需求响应表（牙科综合治疗机）

| 序号 | 采购需求参数 | 响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 24V 直流静音电动椅（靠背防撞保护装置 ) 病人椅安全保护功能，双重保护人机安全 |  |  |
| 2 | 冲痰 / 漱口自动给水系统 |  |  |
| 3 | 九个记忆位控制系统（集成电脑板 /USB 线连接） |  |  |
| 4 | 下挂式工具盘（气刹装置 / 互锁）大面积器械盘 |  |  |
| 5 | 水 / 气 / 电总开关（一键式） |  |  |
| 6 | 手机挂架 / 助手架快接式连管 |  |  |
| 7 | - 玻璃痰盂（快拆式） |  |  |
| 8 | - 双关节无级调节头枕 |  |  |
| 9 | 环保皮座垫（手工缝制） |  |  |
| 10 | 圆型脚踏开关 |  |  |
| 11 | 电动椅脚控装置 |  |  |
| 12 | 强 / 弱吸唾装置(插拔式强 / 弱吸唾装置) |  |  |
| 13 | 外置式储水罐 |  |  |
| 14 | LED 口腔灯（色温 / 照度可调）口腔灯（带摄像系统） |  |  |
| 15.照明部分 | 配置 8 个白光源从 8000 1x 到 60000 1x 照度可调 |  |  |
|  | 照度范围 90mm*180mm@700mm |  |  |
|  | 色温 5000K±10% |  |  |
|  | 显示指数 CRI：Ra ≥ 90, Rf ≥ 90 |  |  |
|  | 灯光控制模式：手持遥控和红外感应开关 |  |  |
| 16.摄像头参数 | 分辨率 全高清 1080P |  |  |
|  | 30 倍光学变焦 |  |  |
|  | 对焦范围 450mm~1000mm |  |  |
|  | 手动自动对焦功能切换 |  |  |
| 17.存储设备参数 | 视频格式 MP4 |  |  |
|  | 图片格式 JPG |  |  |
|  | 视频输出 HDMI，网络流媒体支持 RTSP 协议 |  |  |
|  | 标配 U 盘 128G，1080P 可录 10 小时 |  |  |
|  | 可外接 2T 移动硬盘，录制时长达 200 小时 |  |  |
| 18 | LED 观片灯 |  |  |
| 19 | 三用喷枪（冷 / 热） |  |  |
| 20 | 内置 / 外置式地箱 |  |  |
| 21 | 配置医生座椅 |  |  |
| 22.技术参数 | 电源要求：AC220V, 50Hz/60Hz, 400VA, 接地 |  |  |
|  | 水源要求：压力不小于 0.2MPa, 流量大于 10L/min |  |  |
|  | 气源要求：压力 0.6-0.8MPa, 流量大于 80L/min |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

2.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日