货物需求响应表（三类双通道注射泵）

| 序号 | 采购需求参数 | 响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ▲产品使用期限≥10年，具有三类医疗器械注册证 |  |  |
| 2 | 双通道为主机一体化设计，每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。 |  |  |
| 3 | 注射精度≤±2% |  |  |
| 4 | - 速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h |  |  |
| 5 | - 快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选； |  |  |
| 6 | ▲支持注射器规格： 5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml； |  |  |
| 7 | - 注 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推 |  |  |
| 8 | - 无 需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 |  |  |
| 9 | 注射模式≥7种 |  |  |
| 10 | 显示屏≥3英寸 |  |  |
| 11 | 全中文软件操作界面 |  |  |
| 12 | 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 |  |  |
| 13 | - 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 |  |  |
| 14 | - 报 警时可通过示意图片直观提示报警信息 |  |  |
| 15 | - 在 线动态压力监测，可实显示当前压力数值； |  |  |
| 16 | - 具 备阻塞后自动重启输功能，短暂性阻塞触发警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干泵自动重新启动输液 |  |  |
| 17 | 注射速度5ml/h情况下，电池工作时间≥4小时 |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

2.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日