货物需求响应表（亚低温治疗仪）

| 序号 | 采购需求参数 | 响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 制冷工作原理：半导体制冷技术。 |  |  |
| 2 | - 输出控制方式：2进2出，左右分别控制， - 毯/帽可同时工作。 |  |  |
| 3 | - 支持体腔、体表温度测量，支持水温实时动 - 态显示 |  |  |
| 4 | 水温测量范围：10℃-40℃，分辨率为1℃ |  |  |
| 5 | - 水温测量精度：±0.1℃，水温控制精度：± - 0.3℃ |  |  |
| 6 | - 空载降温速率：≥2.0℃/min，负载降温速率： - ≥2.5℃/h |  |  |
| 7 | 关机后，毯内水由于水毯压力回弹自动回仓。 |  |  |
| 8 | - 程序：内置≥5个常用固化程序，方便紧急 - 时使用。 |  |  |
| 9 | - 具备报警功能和温度趋势存储与回顾。 |  |  |
| 10 | - 具有温度保护功能，工作噪声≤55dB（A) |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

2.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日